Обект:	Ремонт и обновяване на Народно читалище

"Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила,

УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

Възложител:	Народно читалище "Христо Ботев 1898г.",

гр.Рила, общ. Рила

Част:		План за безопасност и здраве

Фаза:		ТП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Основание за разработка.

2. Характеристика на обекта.

3. Организационен план,.

4. Строителен ситуационен план.

5. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР.

6. Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

7.  Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

8. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.

9. Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на

контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение.

10. Временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

11. Места на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители.

12. Места на строителната площадка, на които има специфични рискове.

13. Места за инсталиране на повдигателните съоръжения и скелета.

14. Места за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци.

15. Разположение на санитарно-битовите помещения.

16. Временно захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.

17. График за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места.

18. Сигнализация за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

19. Предписания за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването и.

20. Нормативна уредба.

21. Допълнителни изисквания

а/ приложения;

б/ инструкции;

в/ информационни листове.

## 1.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Разработката на План за безопасност и здраве (ПБЗ) е възложена със съгласието на отговорния проектант на обекта, с отделно задание.

Настоящият проект по ПБЗ е разработен за изграждане на обект:   Ремонт и обновяване на Народно читалище "Христо Ботев 1898г.", гр.Рила, общ.Рила, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рила

Настоящият проект е разработен на основание задание от Възложителя за изпълнение изискването на чл.9 от Наредба No 2/22.03.04г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/ДВ, бр. 37/04г/-наричана по долу Наредба №2/04г. и въз основа на следните изходни данни:

-Проекти по части: “Архитектура”, “Конструктивно становище”, “Елекроинсталации”, “ВиК”, “ОиВК”;

2.Характеристика на строежа И ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО:

-Граници на строителната площадка – съгл.чл.16,ал.4 - не се допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка. Те съвпадат с границите на имота. При необходимост границите на строителната площадка да излязат извън границите на имота, е необходимо съответното разрешение. Опасната зона, съгласно чл.37, ал.2, ал.3, т.1 на Наредба №2/04г., излиза извън границите на  строителната площадка и ,съгласно чл.39ал.2 и ал.3 на същата наредба, е наложително да бъдат изградени на съответните места козирки или проходи;

-Категория на строежа – Строежът е ТРЕТА категория буква „в“, съгласно чл.6, ал.3, т.4 от Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи/ДВ, бр.72/03г./ и чл.137, ал.1, т.3, в/ от Закона за устройство на територията.

3.ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 до деня на съставянето на констативен акт обр. 15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Разработката на организационния план е съобразена с евентуален план-график, който поради липса на сключени договори за строителство между Възложителя и строителите, е условен и обратно – конкретно разработеният впоследствие план-график трябва да е съобразен с организационните решения.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвиква (ще налага) промяна в организационните решения и обратно. (Изпълнението на видовете работи по време, и особено съвместяването им, е важен момент от ЗБУТ и затова изпълнителите се предупреждават, че те ще бъдат отговорни при евентуална злополука, ако не са съвместили правилно професиите.)За целта Координаторът по безопасност и здраве /КБЗ/ за етапа на изпълнение на строежа, на основание чл.11, т.3 на Наредба №2/2004г. ще извършва съответната актуализация по настоящия проект по ПБЗ под формата на допълнителни приложения или цялостно изменение.

3.1.Ограничителни условия по ПБЗ.

При разработката са съобразени  следните особености и ограничителни условия:

3.1.1. Поради големия обем на строителни и монтажни работи, съсредоточаване на голям брой машини и работници на една площадка е задължително наемането на Консултант (строителен надзор). Тези обстоятелства крият рискове за безопасност и здраве, ако задълженията на координатор (КЗБУТ) се предоставят само на техническия ръководител, поради което се препоръчва на Възложителя да прецени необходимостта от специално формулирани договорни взаимоотношения със строителя и на строителя с подизпълнителите. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват точно и своевременно да се актуализират, което е задължително съгласно чл. 11, т. 3 от  Наредба № 2/2004г.Всяка промяна следва да е разпоредена писмено, в протокол или в Заповедната книга на строежа.

3.1.2. При решение на възложителя на строежа да възложи изпълнението само на един Строител, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/2004г. е възможно да не се определя Координатор по безопасност и здраве/КБЗ/ за времето на изграждане на строежа, като в този случай неговите функции се изпълняват от Строителя.

При възлагане работата на повече от един строител, Възложителят е длъжен да определи КБЗ.  КБЗ е  Консултант в качеството му на юридическо лице, което от своя страна е необходимо да определи правоспособно физическо лице от състава си, което ще има правата и задълженията на КБЗ. Името и необходимите лични данни на физическото лице КБЗ трябва изрично да се впишат в договора на Възложителя с Консултанта.

Всяка налагаща се смяна на КБЗ се отразява писмено. Определеният за КБЗ изпълнява лично всички функции за здравословни и безопасни условия на труд/ЗБУТ/, предвидени в Наредба № 2/2004г. Тези функции трябва да се конкретизират в договора с Консултанта или длъжностна характеристика.

В договора /договорите/ със строителя /строителите/ и подизпълнителите се записва изрична клауза за изпълнение на нарежданията, издавани от КБЗ, във връзка със задачите му по контрола за ЗБУТ.

3.1.3. Не е  разрешено по време на изпълнението на строежа да се заемат територии извън имота на Възложителя без необходимите разрешения.

Захранването на строежа с ел. енергия ще се осъществи от временно ГРТ, което ще бъде изградено в имота и/или на място,посочено от местното експлоатационно дружество.

Захранването с вода е от водопроводната мрежа и/или чрез водоноски. Заустването на отпадъчните води от територията на обекта в етапите на строителния процес– от санитарните помещения с течаща вода и от площадката за измиване на строителната механизация, се предвижда да преминават през коалесцентен сепаратор – кало-маслоуловител. Получената технологично чиста вода може да бъде използвана оборотно за нуждите на строителството. За физиологичните нужди на работниците от строителната площадка се предвиждат химически тоалетни.

3.2.Фази за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ

Изпълнението на СМР  се разделя условно на фази,предвид видовете дейности, които ще се изпълняват,и свързаните с това мероприятията по ЗБУТ , без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персона, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни.Следи се за спазването на чл.50÷59 на Наредба №2/2004 г. Разделянето е условно и има за цел да улесни разграничението на мероприятията по ЗБУТ по време, по място и технологична последователност на изпълнение на производствените процеси. Условните  фази за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ,за конкретния строеж са следните:

първа фаза на СМР: подготовка на строителната площадка;

втора фаза на СМР:  земни работи (изкопи) по цялата площадка;

трета фаза на СМР: стоманобетонни работи;

четвърта фаза на СМР:  монтаж на колони,ферми,покривна конструкция;

пета фаза на СМР:  дограми;

шеста фаза на СМР:  инсталации и изпитването им,монтаж и изпитване на агрегати;

седма фаза на СМР:  довършителни работи /монтаж на подземни съоръжения и обратни насипи/;

осма фаза: други: вертикална планировка и озеленяване - пътища и подходи, изграждане на оградна стена около имота и монтаж на надземни съоръжения.

Разделянето на тези фази е условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания, но всяка фаза започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове.

3.3.Класифициране на опасностите

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

а/ затрупване от земни маси;

б/ падане от височина- всички фази,без първа;

в/ поражение от ел. Напрежение  – всички фази;

г/ неправилно стъпване и удряне – всички фази;

д/ пресилване– всички фази;

е/удари от падащи предмети – всички фази,без първа;

ж/премазване от машини, автомобили, съоръжения и оборудване - всички фази;

з/ други,неизброени, опасности.

В следващите точки са записани основните мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и да бъдат контролирани от КБЗ, като е задължително наличието и спазването на Инструкциите за безопасна работа, без да се счита, че те са напълно достатъчни.

3.4.Инструкции за безопасна работа

Инструкциите за БЗ,дадени в този ПБЗ,са примерни.Те съдържат основни описания на изискванията по ЗБУТ и няма претенции да са напълно изчерпателни и за всяка ситуация.При промяна на условията на строителната площадка и за всеки конкретен случай те се актуализират,като отговорност за това носят Възложителят /или упълномощено от него лице/,Строителят и Техническият ръководител.

Инструкциите за изпълнение на всички видове работи следва да са  свързани с опасностите,установени от строителите при извършването на оценката на риска, която е задължително да бъде направена съгласно чл.15 ал.1 от Наредба №2/2004г.

Оценката на риска за здравето и безопасността за съответните видове дейности трябва да обхване работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и други странични фактори.

При изпълнение на инструктаж на работещите на строителната площадка е необходимо да се спазят стриктно изискванията на чл.29 от Наредба №2/2004г.

Инструкциите по безопасност и здраве трябва да отговарят на изискванията на чл.19 от Наредба №2/2004г. и ще бъдат наричани по долу “Инструкция за ...” за всеки отделен вид работа на строежа.

Инструкциите за изпълнение на всички видове работи трябва да съдържат следните раздели или необходимата част от тях за конкретната дейност:

- общи положения: права, задължения и отговорности на длъжностните лица, които ръководят, управляват или изпълнават трудовите процеси;

- изисквания за правоспособност и квалификация;

- изисквания преди започване, през време на работа и при прекъсване, преустановяване и завършване на работа;

- изисквания за използване на съответните строителни  машини и другото работно оборудване;

- изисквания за извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологичното оборудване и инсталации;

- колективни и лични предпазни средства и мероприятия;

- други специфични изисквания и забрани,свързани с конкретните условия;

- условия за принудително и аварийно преустановяване на работа, мерки за оказване на първа помощ и др.;

схеми на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка,а така също  и на словестните съобщения, които по необходимост се подават при работа.

Инструктажите на работниците да се провеждат съгласно Наредба №2/2004 г. и Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана/ДВ, бр.44/96г./,с които КБЗ и техническите ръководители е необходимо да бъдат снабдени.

Важна част от мероприятията, които е задължително да бъдат изпълнявани за съответните работи по посочените етапи на строителство,са включени в разделите БХТПБ

на съответните части на проектите и затова в настоящия план не се цитират отново. КБЗ да изисква от Строителите писмени инструкции по безопасност и здраве /чл.16,т.1 буква „в” Наредба №2/2004г./ за изпълнението на всеки вид работа и своевременно /преди допускане до работа/ да запознава работниците.

Непълните инструкции са потенциална предпоставка за трудови злополуки.

Без налични и пълни  инструкции и без надлежно документиране на проведените инструктажи в дневници  работници да не се допускат, а нарушаващите инструкциите  да

се отстраняват. В случай, че след отстраняване на работници броят на останалите работници в бригадата е недостатъчен за безопасното изпълнение на работата,да се преустанови изпълнението и.

3.5.Организационни указания за преодоляване на опасностите по фази:

Обособената условна последователност в т. 3.2. се отнася и за изпълнение на изброените подобекти от първи етап. Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия, са:

1. Всяко движещо се по площадката лице е с предпазна каска;

2. Всички работници са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;

3. Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;

4. Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток са заземени по съответно установения нормативен ред;

5. Всеки съизпълнител (подизпълнител) се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава проблеми на останалите;

6. Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ се съгласува с главния технически ръководител - в случая координатор по ЗБУТ;

7. За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска се осигуряват инструкции, изискващи се по чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба № 2. Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места.

8. Всички подходи, пътеки, отвори и подобни се обезопасяват с необходимите парапети, прегради, капаци и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба № 4 за знаците и сигналите.

Първа фаза на СМР: подготовка на площадката.

Площадката е разчистена и подравнена. Имотът е ограден с временна ограда-готови ламаринени платна като се спазва чл. 30 на Наредба №2/2004 г.. Възложителят изготвя информационна табела, отговаряща на изискванията на чл.13 от Наредба №2/2004г. и я предава на Строителя. Строителят поставя информационната табела и при необходимост я актуализира. Строителят уведомява съответното поделение на ИА ”ГИТ” и Регионалната ДНСК преди започване на работа, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

А/Електрическото захранване на площадката за строителни нужди да се осигури от Възложителя или Строителя след договор с "Електроразпределение".   Местоположението на главното електрическо табло е показано на Приложение ”План временни захранвания”. На обекта ще е необходимо ел. захранване на строителни машини-подемници, ел. двигатели на устройства за технологични нужди /циркуляри, заваръчни апарати, ударно пробивни машини, вибратори за бетон, мозаечно шлифовъчни машини и осветление/.

Всички временни ел.съоръжения да се монтират и обслужват от правоспособни електротехници.

Необходима е ”Инструкция за изграждане и експлоатация на временно електрозахранване” и инструктажи на електротехниците.

Б/Вода за производствени и питейни нужди да се осигури от Възложителя или Строителя, съгласно указанията на „ВиК”. Може да се използва и преносим резервоар за вода- водоноска с умивалня, при спазване на хигиенните изисквания.Спазва се чл.33 на Наредба №2/2004 г.

В/Канализация за нуждите на строителите да се осигури от Възложителя или Строителя,  като за целта се изгради и осигури заустване на мивката в предвидения в  проекта по част ПБЗ   коалесцентен сепаратор, описан по-горе в текста. За нуждите на работниците да се използват преносими химически тоалетни, при спазване на хигиенните изисквания. Спазват се чл.33 и чл.35 на Наредба №2/2004 г.

Г/Помещения за преобличане и  почивка, канцелария с оборудван медицински пункт /аптечка/ за оказване на първа помощ  и временен склад за инструменти и материали ще се осигурят първоначално в  преносими контейнери и/или фургони,чийто брой подлежи на актуализация в зависимост от необходимостите на строителите и при спазване на чл.32 на Наредба №2/2004 г..

Във временния склад за инструменти и материали ще се поддържат необходимите минимални количества, според нуждите на строежа.

Втора фаза на СМР: земни работи /изкопи/.

Изкопите ще се изпълняват съгласно проекта, след изясняване състоянието на околните  комуникации, и конкретни указания от проектанта-конструктор за  евентуално укрепване. Проектантът трябва да бъде уведомен, че изкопаването е започнато и може да бъде повикан всеки момент.

Изкопите ще се изпълняват механизирано, като последните 20см за оформяне на леглата на фундаментите от подложният бетон се изпълняват ръчно.

Механизираният изкоп се изпълнява с багер с обратна лопата , натоварва се на самосвали и се извозва на депо, посочено от инвеститора и съгласувано от него със съответните органи.

При използването на строителни машини и устройства да се спазват изискванията на Глава втора, чл.76 и следващите от Наредба № 2/2004 г.

Необходими са ”Инструкция за извършване на земни работи” и провеждане инструктажи  на водачите на транспортни средства и строителни машини, и на работниците.

Изкопите да се изпълняват  съгласно проектите и своевременно да се оградят на 1м от горния ръб и осветят за тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

КБЗ и техническият ръководител да следят за спазване на изискванията на Приложение № 1 към чл.2,ал.2 от Наредба № 2/2004г. “Извършване на земни работи” и чл.47 на същата наредба.

Копае се и се вози пръст на удължен работен ден , но само по светло.

Третa фаза: стоманобетонни работи.

Оформянето на основите/ фундаментите и монтажът на  канализацията и водопровода започва незабавно, след приемане на изкопите и откриване на безопасен фронт. Работниците слизат в изкопа за ВиК  по  преносими стълби, при спазване изискванията на Раздели І и ІІІ от Глава трета на Наредба № 2/04 г. Материалите за работа и тръбите  се подават внимателно,  от горната страна на изкопа механизирано и ръчно. Обратното засипване и уплътняване  се извършва механизирано.

Необходими са ” Инструкция за ...”  монтаж на тръбопроводи, използване на преносими стълби и провеждане инструктажи  на водачите на транспортни средства и строителни машини, сигналиста  и работниците.

Да се обърне внимание на сапаните или други захватни съоръжения за подаване на тръбите и взаимодействието между сигналиста и машиниста. Сигналът „ СТОП” е задължителен за машиниста/краниста  независимо от кого е подаден. Изграждането на фундаментите на колоните и фундаментите под стените започва след оформяне и приемане на изкопите им.

Необходими са ” Инструкция за ...”  ... изпълнение на работите по кофражи, армировки, бетониране, декофриране и провеждане инструктаж на водача на бетоновоза и бетонджиите, сигналистите, работниците- кофражисти, арматуристи. Уточняват се сигналите.

Бетонирането се наблюдава неотлъчно от КБЗ и техническия ръководител.

При изпълнение на стоманобетонни конструкции да се спазват изискванията на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 на Наредба №2/04 г. “Изграждане на стоманобетонни конструкции”.

Обратното засипване се изпълнява с булдозер на пластове с дебелина 20см, а в зоната на фундаментите-ръчно. Уплътняването на обратния насип се изпълнява с пневматична трамбовка /в зоната на фундаментите. Основата, върху която ще се изпълняват насипите, ще се подготвя предварително съгласно проектните изисквания, почистена, подравнена, нивелирана, осушена, отводнена.

Преди започване и по време на строителния процес през тази фаза се следи за изпълнение на мероприятията по Информационни листове №3 и №10.

Четвърта фаза на СМР: монтаж на колони,ферми,покривна конструкция.

При работа на височина да се спазват изискванията на Раздел ІV от Глава първа на Наредба № 2/04 г.

При монтажа на надземните съоръжения да се спазват изискванията на Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 на Наредба №2/04 г. “Монтаж на строителни конструкции, технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации”.

Ще се извършат следните СМР свързани с изграждане на горепосочените конструктивни елементи:

Кофражни работи: кофражите са от инвентарни платна, доставени или сковани на място от иглолистни дъски. Укрепването на кофражите се изпълнява по указания по чертежите. Допълнителни указания по укрепване на кофражите дават само техническият ръководител и проктантът, чрез техническия ръководител.

Армировъчни работи: армировките  се доставят фасонирани по спесификация, съответно етикирани по позициите от армировъчния план. Изкачването на армировъчните заготовки на проектните коти се извършва само от арматуристите и само след производствен инструктаж.

Бетонирането  се извършва с бетон-помпа. Транспортирането на бетоновата смес става с бетоновоз.  Уплътняване на бетоновата смес ще става чрез вибриране- с вибратор.

Инструктират се бетонджиите, машиниста и шофьорите и сигналистите. Уточняват се сигналите. Бетонирането се наблюдава неотлъчно от КБЗ и от техническия ръководител.

Декофрирането  се започва след разрешение от КБЗ и техническия ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по технологията на изнасяне на кофражните елементи, местата на складиране, направата и монтажа на предпазни парапети и капаци.

Зидариите  не се започват преди да е завършено декофрирането, преди да са монтирани предпазните парапети и капаци,и преди да е почистена цялата плоча, по която ще се зида.

Покривно покритие –Дървения материал е с  с размери и дебелини,дадени в част „Конструктивна” на проекта, монтира се съгласно монтажния детайл. Качва се на пачки върху покривната конструкция с крана или подемник.Разнасянето й в проектно положение може да става с по-малък кран и на ръка .

При изпълнението на зидариите и покривното покритие да се спазва Приложение №3 към чл.2,ал.2 на Наредба №2/2004 г.

Пета фаза на СМР: дограми

Дограмите се доставят след монтиране на фасадните панели. Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепване и уплътнението им.

Шеста фаза на СМР:  инсталации и изпитването им,монтаж и изпитване на агрегати;

Инсталациите – водопровод, канализация, електро, телефонна, охранително-сигнална, телевизионна и вентилация, ще се изпълняват от специализирани групи на

подизпълнител,които трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект.

Електроинсталациите  ще се изпълняват, съгласно проектите, от специализирани групи на подизпълнители- ел.монтьори, които трябва да са договорно задължени да спазват общите и спесифичните правила за осигуряване на ЗБУТ на строежа.

Необходими са ”Инструкция за електробезопастност, монтаж на кабелни линии и електрооборудване, електромонтажни работи” и инструктиране на ел.монтьорите.

Седма фаза на СМР:  довършителни работи /монтаж на подземни съоръжения и обратни насипи/.

Довършителни работи ще се изпълняват, съгласно проектите, от специализирани групи на подизпълнители, които трябва да са договорно задължени да спазват общите и спесифичните правила за осигуряване на ЗБУТ на строежа. Да се спазва Приложение №5 към чл.2, ал.2 на Наредба №2/2004 г.

Довършителни  строителни работи - Довършителните строителни работи ще започнат с изпълнение на зидарски, облицовъчни работи  и настилки.

Довършителните работи ще се изпълняват успоредно със всички съпътстващи инсталационни работи. За извършване на  тази дейност е наложително да се разработват ежеседмични графици за съвместяване и контрол на отделните видове работи.

Осма фаза: други: вертикална планировка и озеленяване - пътища и подходи, изграждане на оградна стена около имота и монтаж на надземни съоръжения,рампи;	Пътната настилка  и тротоари да се извърши от специализирана група на подизпълнител по утвърдена и съгласувана технология. След завършване на пътната настилка да се премахне ВОД.  Необходими са ” Инструкция за направа на пътни настилки” и провеждане инструктажи  на водачите на транспортни средства и строителни машини, оператор на валяк и/или на другите машини и работниците.

## 3.6. Информационна табела

Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). Ще се поставят две информационни табели. Първата табела ще бъде инвентарна, поставена над оградата на стълб над 4.0 m височина и ще съдържа данни за: наименование, възложител, строител, технически ръководител, разрешение за строеж (№ и дата), срок за завършване. Втората табела ще съдържа данните по чл. 13 от Наредба №2, ще бъде залепена на табло при входа.

4.СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Строителният ситуационен план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен план към проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/ДВ, бр.51/01г./, а именно чл. 18, ал.1, т.1, буква а; чл. 21, ал.1, т.1, буква а; чл. 24, ал.1, т.1, буква а; чл. 124 и чл. 125.

Всички останали схеми в този ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2/2004г.

5.КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Този комплексен план-график се разработва от главния изпълнител, съгласувано с подизпълнителите и при контрола на КБЗ за етапа на изпълнение на строителството, въз основа на количествената сметка на обекта и договорите им за строителство при съобразяване с изискванията за осигуряване на минимални ЗБУТ от Наредба № 2/2004г.

При изпълнението на този график ще се изпълняват следните мероприятия:

- предвидени в точка 1 – организационен план;

- инструкциите по чл. 16, точка 1, буква “в” от Наредба № 2/2004г.;

•  всички общи и спесифични изисквания на нормативните документи, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще трябва да се отразява като актуализация съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2/2004г.

При изготвяне на графика да се има предвид:

-дата на одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж;

-дата на Договор за строителство с фирма изпълнител и дата на Договор за строителен надзор;

-съставяне на работен план-график за изпълнението на СМР;

-откриване на строителната площадка;

-изпълнение на предвидените СМР при спазване на одобрените проекти.

6.ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ, И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ХОРА

6.1.Общи положения

Строителят осигурява привеждането на организацията си по предотвратяване и ликвидиране на опасностите от пожари, бедствия и аварии, оказване на първа помощ и евакуация на работещите. При изготвяне на плановете да се предвиди броят на работещите на площадката. Предвиденото  оборудване с ПП уреди и съоръжения на строителната площадка е съгласно Приложение 2 към чл. 2 на ПСТН и е както следва:

При  използване на запалителни материали /битум/ за пътното платно, в плановете да се предвидят както мероприятия за недопускане на пожар, допълнителни ПП уреди и съоръжения, така и план за евентуалното му ликвидиране.

При пожар на битум, в обема на съд, не се гаси с вода. Опасност от изкипяване! Да се гаси с химическа и/или въздушно механична пяна!

Противопожарните табла на площадката са нанесени на ”План ПАБ” .

На площадката не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими.

Специализираните групи, които ще работят с пожароопасни и лесно запалими материали, ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите, необходимите предупредителни табели, необходимите ПП уреди и съоръжения,  и да ги поставят на необходимите места.

КБЗ на етапа на изпълнение на строежа ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава и проверява за:

1.Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65, ал.2 от Наредба № 2/2004г;

2.Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66, ал.2, т. 1 от Наредба № 2/2004г;

3.Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;

4.Местата за тютюнопушене,подсигурени,съгл.чл.72,ал.2,със съд с вода+съд с пясък;

5.Наличието на заповед по чл. 67, ал.3 от Наредба № 2/2004г;

6.Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2/2004г, като за целта на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение №2 до №6 на Наредба №4 от 1995г за знаците и сигналите/ДВ, бр.77/95г./.

6.2.Табели

По площадката (на местата, указани на чертежите) се поставят табели за:

- Табела №1- Вход/Изход строителен обект;

- Табела №2- Информационна табела,съгласно Наредба № 2/2004г.;

- Табела №3- Внимание!Изкоп!;

- Табела №4-Забранено влизането на външни лица!;

- Табела №5- Внимание!Строителен обект!

- Табела №6- Не пипай!Опасно за живота!

- Табела №7- Не е за пиене!;

- Табела №8- Важни телефонни номера;

- Табела №9- Задължителни ЛПС и специално работно облекло!;

- Табела №10- Забранено  пушенето!;

- Табела №11- Разрешено  пушенето!;

- Табела №12- Охраняван обект!.

Местата на знаците-табели и знаците-лепенки са указани подробно в чертежите от графичната част на проекта. Те са съобразени с изискванията за ЗБУТ,поставени от:

1. Наредба №2 от 22.03.2004 г.за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР;

2.  Наредба №4 от 02.08.1995 г.за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

3.  Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация;

4.  Наредба №16 от 23.07.2001 г.  на МРРБ за ВОД.

6.3.Табели-схеми

По площадката (на местата, указани на чертежите) се поставят табели-схеми на:

1. Телефонни номера на аварийните служби;

2. Евакуационните пътища;

3. Знаците и сигналите;

4. ВОД.

6.4.Складове

Складирането на строителната площадка трябва да отговаря на изискванията на чл.65,ал.3 и Приложение към чл.2,ал.2 на Наредба №2/2004 г.

Техническият ръководител и КБЗ ще определят съвместно местата за временно складиране на: бутилки с газ за оксижени и заваряване на битумирани рулони; разни битумни материали; пенополиуретан и др. Тези места ще бъдат достатъчно отдалечени от временните битови обслужващи помещения и подходящо изолирани едни от други.

При започване на работа по площадката от всяка професионална (специализирана) група, при провеждане на съответния производствен инструктаж, техническият ръководител ще указва и местата и мероприятията за противопожарна защита.

6.5.Инструкции и инструктаж

Техническият ръководител, съответно КБЗ, ще бъде задължен да осигури инструкции (поставени на необходимите и подходящи места) и производствени инструктажи за:

- пожаробезопасно пренасяне и манипулиране с пожароопасните строителни материали, като газови бутилки, битуми, панели с пенополиуретан, изделия с пенополиуретан и други, ако има такива;

- пожаробезопасно поставяне на ел. кабели и връзките им по площадката;

- пожаробезопасно използване на нагревателни, отоплителни и др. уреди;

- пожаробезопасно изпълнение на заваръчни работи по площадката;

изключване на производствените ел. табла след приключване на работа.

6.6.Отговорници

В групите (бригадите), които ще работят с леснозапалими и лесногорими материали се определя отговорник, член на обектовата нещатна пожаротехническа комисия, оглавявана от техническия ръководител. На тези отговорници техническият ръководител възлага контрола и отговорността по поддържане в изправност на противопожарните табла и уреди.

6.7.Ликвидиране на пожар

При възникване на пожар, отговорникът 6.5., съответно бригадирът (ръководител на звено), подават установения при инструктажите сигнал и предприемат необходимите мероприятия, като:

- съобщение в служба ПАБ;

- изключване на елестронапрежението;

- отстраняване на хората от района на пожара;

- предприемане на гасене;

- изпълняват нарежданията на техническия ръководител или лицето, което го замества в момента.

Евакуационните пътеки при пожари и аварии, както и местата за първа помощ и телефон за връзка и опасните зони,са показани в графичната част на проекта.

6.8.План за предотвратяване и действие при аварии

6.8.1. Авариите се предотвратяват чрез спазване на правилата за ЗБУТ, описани в този ПБЗ, в техническите спецификации към технологичната част на проекта, в Наредба №2/2004 г. и по-специално в нашия конкретен случай при изкопите, укрепването на скелетата, монтажните площадки, навременно поставяне на стабилизационните монтажни връзки на конструкцията.

6.8.2. При настъпване на авария се предприемат последователно следните мероприятия:

- Ако има пострадали им се оказва помощ;

- Прекратява се всякакъв достъп до мястото на аварията;

- Съобщава се на техническия ръководител.

7. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Мерките и изискванията за безопасност и здраве се  съдържат в нарочните Инструкции за съответните видове дейност и при спазване на чл.24 и чл.44 на Наредба №2/2004 г. Въз основа на оценката на риска, строителите следва да са набелязали съответнте мерки  в програма  за предотвратяване или намаляване на рисковете .

Техническият ръководител и Координаторът по безопасност и здраве (строителният надзор), ако има такъв, ще бъдат задължени и отговорни да следят и да изискват за изпълнението на мероприятията по информационните листове.

Местата със специфични рискове за този строеж, където могат да се получат трудови злополуки са:

- Работа в основите на изкопите

- Механизирани дейности по монтаж на  съоръжения

- Работа на височина – да се спазва изискванията на чл.60÷64 от Наредба №2/2004 г.

- Едновременна работа на няколко фирми на площадката

За недопускане на аварии и опасности на строежа е необходимо да се спазва стриктно комплексният план-график за последователността на извършване на СМР и всички мерки за БЗ,описани до тук. Следи се от КБЗ и строителния надзор.

8.СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

Да се използват на обекта при спазване на чл.38 и чл.76÷86 на Наредба №2/2004 г.

1.Временните електропроводи, главно и разпределителни електротабла, обектово осветление. Да се следят от отговорник електробезопасност –при въвеждане и периодично.

2.Електроинструменти и ЛПС / дрелки, флексове,преносими удължители,оксижени /. Да се следят от собственика –постоянно.

3.Други надзорни съоръжения, използвани на обекта- автоподемник, автокранове за разтоварване,складиране и монтаж, валяк,  сапани и др.захватни съоръжения. Да се следят съобразно изискванията за осъществяване на технически надзор.

4.Заваръчни агрегати.

Екземпляр от актове за проверка на използваните съоръжения се представя от собствениците на съоръженията  и се предават на КБЗ  за съхранение.

КБЗ/ техническия ръководител/ не допускат използването на непроверени или неизправни  машини и съоръжения на строителната площадка.

9. СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА /име, длъжност, работодател/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

Списъкът по т. 9 от типовото съдържание на ПБЗ (чл. 10 от Наредба № 2/04) ще се състави при подписване на Протокол обр. 2 и ще се приложи към съхранявания на площадката актуализиран ПБЗ.

1.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ): …………….

(от състава на консултанта или тех. р-л)

2.Технически ръководител: ……………..     (от състава на Главния изпълнител)

3.Ръководител на пожаротехническата комисия: ……………

(от състава на строителите- главния изпълнител)

4.Отговорник електробезопасност ....................( ел специалист )

10. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ

Временната организация на движението /ВОД/ се въвежда/отменя/ от  Строителя  след съгласуване със съответните органи и получено разрешение. За намаляване на риска при монтиране/ демонтиране  на инвентарните оргаждения и пътни знаци  при  въвеждането/отменяне  на временната организация на движението, това  да става по-възможност през почивни дни и/или  часовете с намален трафик на движението.

Работещите по въвеждане / отменяне на ВОД да са със светлоотразителни жилетки!

Необходима е ”Инструкция за ремонт на пътни настилки  / работа по пътното платно/”  и инструктаж на всички участващи работници, шофьори и служители.

Необходими са инвентарни ограждения, светлоотразителна лента, лампи  за осветяване изкопите за тъмната част на деня и при ограничена видимост.

- временните пътища по площадката;

- редът за движение на транспортни средства;

- евакуационните пътища;

- пешеходните пътеки;

- подходите към площадката(дадени в част „Вертикална планировка”).

11. МЕСТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРОИТЕЛИ

По време на изпълнението на строежа на   площадката   ще  работят повече от един строител, поради спецификата на СМР, които ще се извършват и застъпванията на отделните етапи на строитлество .

В тази връзка,КБЗ /техническият ръководител/ ще координира дейността им.

Местата  ще се определят в зависимост от предоставения фронт за работа на бригадите и се явяват местата на съприкосновението на отделните специализирани групи на подизпълнителите с работниците на главния строител.

12.МЕСТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА,НА КОИТО ИМА СПЕЦИ- ФИЧНИ РИСКОВЕ

Местата със специфични за този строеж рискове са:

Местата със специфични за този строеж рискове са:

- Изкопи;

- Работи по покрива;

- Местата на механизиран  монтаж;

- Площадката за  нощувка на тежката строителна механизация;

- Площадката за  депониране на хумус и пръст за рекултивация;

- Временното ГРТ и местата за инсталиране на временните осветителни тела;

- Складовете;

- Контейнерите за токсични и лесно запалими отпадъци;

- Работилницата и площадката за заварки.

13. МЕСТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СКЕЛЕТА

На обекта  има стационарни повдигателни съоръжения и скелета . Предвижда се  използването на  багер, булдозер, бетоновоз, бетонпомпа и автоподемник, като  позиционирането им по места ще става по указание на техническия ръководител на строежа.

14.МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕННИ РАБОТИЛНИЦИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Да се спазват чл.36 на Наредба №2/2004 г. и Приложение №6 към чл.2,ал.2 на същата наредба.

Отпадъците се складират в контейнери, означени на “Организационен план“ и се извозват периодично с контейнеровоз на депо въз основа на разрешително от съответните органи. Контейнерите за отпадъци,складовете и др.,са при спазване на изискванията по ЗБУТ за безопасен и удобен достъп до тях,съгласно чл.16,ал.г;чл.33 и чл.78  от Наредба №2/2004 г.

Предвиденото оборудване и съоръжения за инсталации се доставят директно за монтаж / не се складира/.

Строителни материали /баластра, бетон, тръби, асфалтова смес/ се доставят за директно полагане / не се складират/.

Арматурата и кофражът се  складират.

Дейностите, които ще се извършват по време на СМР на строителната площадка ,не са свързани с отделяне на вредни вещества и газове. С цел опазване на околната среда се предвижда Строителят да осигури следното:

-Всички транспортни и строителни самоходни средства,излизащи от обекта (самосвали, бетоновози, багери,  автомобили и други) да се почистват,за да не замърсяват уличната настилка. За почистване е определено място до входа на имота .

-Различните видове строителни отпадъци да се събират контейнери, които периодично да се извозват на определените от общината места.

-В района на строителната площадка да не се допуска изгаряне на строителни отпадъци.

-Строителните отпадъци да не се използват при изпълнение на обратни насипи и да не се разпиляват в и извън района на строителната площадка.

-Прахообразните строителни отпадъци да не се изхвърлят от работните площадки и да не се разпиляват.

15.РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА САНИТАРНО БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Това са: тоалетни, умивални, помещение/я /фургони/ за преобличане и почивка, канцелария с оборудван медицински пункт. Те трябва да отговарят на изискванията на чл.16,ал.Г,чл.32, чл.33,ал.2,чл.34 и чл.78 на Наредба №2 от 22.03.2004 г.за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. Химическите тоалетни са съгл.чл.33,ал.4 и чл.33,ал.1 на Наредба № 2/2004г.

16. ЗАХРАНВАНЕ С ТОК, ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ  и др.

План „Временни захранвания” е разработен съгласно изискванията на  Наредба №2 от 22.03.2004 г.за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

Площадката за измиване на излизащата строителна механизация е съгласно чл.52 на Наредба №2 от 22.03.2004.

Временните химически тоалетни са съгласно чл.33,алинеи 1 и 4 на Наредба №2 от 22.03.2004 .

Помещенията с течаща вода да отговарят на изискванията на чл.32,ал.1 и чл.32,ал.1,т.6 на Наредба №2 от 22.03.2004.

Коалесцентният сепаратор /кало-маслоуловител/ се предвижда във връзка с изискванията на Норми за проектиране на канализационни системи от 1990 г..чл.8,алинеи 6 и 7,и Наредба №2 от 22.03.2004 г.за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР-чл.52;

Временните осветителни тела за цялата територия на строителната площадка и за изкопа са съобразени с чл.53 на Наредба №2 от 22.03.2004 .

Захранването на строежа с ел.енергия ще се осъществи от временно ГРТ, което ще бъде изградено на място,посочено от местното експлоатационно предприятие.Захранването с вода е от водопроводната мрежа и/или водоноски.

17.РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи работа в извънредно време, КБЗ за етапа на изпълнение на строежа ще направи актуализация съгласно чл. 11, т. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004.

Осветлението на временната организация на движението  да е жълти мигащи светлини като осветителите се монтират на огражденията, а захранващите кабели да се

прокарат в зависимост от създалата се ситуация. При полагане по земя да се обезопасят срещу прегазване / в укрепена тръба/. При необходимост,захранващите кабели  да се изтеглят в края на работния ден и събират в началото на следващия.

Всички временни съоръжения да се монтират и обслужват от правоспособни електротехници.

Необходима е ”Инструкция за изграждане и експлоатация на временно електрозахранване” и инструктажи на електротехниците.

18. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Плановете „Сигнализация” и „Пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/” към този ПБЗ са разработени като са спазени изискванията на:

1. Наредба №2 от 22.03.2004 г.за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР;

2. Наредба №4 от 02.08.1995 г.за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

3. Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация.

Първа помощ на леко пострадали,които могат да се придвижват,се оказва в канцеларията, която е оборудвана и като медицински пункт. Първа помощ във всички останали случаи се оказва на мястото на инцидента.

Необходима е ”Инструкция за оказване на долекарска помощ” и инструктиране на всички работещи на площадката.

36Мястото на табелите, както и местоположението на телефон за връзка, първа помощ и евакуационните пътеки при наличие на аварии и пожари са показани в графичната част от настоящия проект.

19. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И

Тази част от настоящия ПБЗ е разработена съгласно изискванията на чл.9,ал.8 от Наредба №2/2004 г.

Съгласно чл.16,ал.7 от Наредба №2/2004 г.,строителят носи отговорност за опазване на околната среда от замърсявания.

Преди започване на СМР,на строителната площадка трябва да бъдат предвидени и извършени мероприятия,съгл. чл.25 на Наредба №2/2004 г.,които да сведат до минимум замърсяванията на природата. Строителната площадка трябва да бъде обзаведена,съгласно предписанията на ПБЗ, с необходимите по вид и брой съоръжения за предотвратяване вредните въздейстния върху околната среда и водите:химически тоалетни,контейнери за разделно събиране на отпадъците от строителната площадка,коалесцентен сепаратор,в съответствие с чл.16,ал.з,м,н от Наредба №2/2004 г..Отпадъците трябва да се извозват своевременно и на места,предписани от компетентните органи.За депонирането им трябва да се осигурят необходимите разрешителни,съгласно чл.26,ал.10,т.2 от Наредба №2/2004 г.

Хоботите за отпадъци трябва да отговарят на изискванията на чл.36,ал.3 от Наредба №2/2004 г.

При изпълнение на СМР няма да се нарушат недопустимо регламентираните показатели за санитарно - хигиенното състояние на атмосферния въздух, тъй като не се налага употребата на застрашаващи и замърсяващи строителни технологии.

По време на изпълнение на работите по настоящият проект не трябва да се допуска негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в района и около площадката на обекта.

Фоновото шумово ниво в района не трябва да се измени при изпълнение на предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

Вредни излъчвания не се очакват.

За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на определените работи се предвижда:

- Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи.

- Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и инсталации.

- Битовите отпадъчни води да се събират по предвидените методи.

- Временните шахти, изкопи за канали и др. ще се изпълнят, така че да не се допуска ерозия на почвата, отмиване на откосите и образуване на оврази.

- Водоснабдяването на площадката се предвижда от съществуващ водопровод и/или водоноска.

- Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.

- Мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци, образуващи се в процеса на строителството.

-На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета.

20. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител да бъдат снабдени и  разполагат по всяко време при себе си нормативни документи като:

1.  Кодекс на труда от 01.01.1987 г.;

2.  Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 05.07.1999 г.;

3. Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/ДВ, бр.98/2004г./;

4. Наредба №3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана /БХТПО/ на МТСГ и МЗ-/ДВ, бр.44/96г./;

5.  Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства /ЛПС/ на работното място МТСГ и МЗ-/ДВ, бр.46/01г./;

6. Наредба №4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите по безопасност на труда и противопожарна охрана/ДВ, бр.77/95г./;

7. Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда,начина и периодичността на извършване на оценката на риска на МТСГ и МЗ-/ДВ, бр.47/99г./;

8. Наредба № 7 от 23.09.1999 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудванена МТСГ и МЗ-/ДВ, бр.88/99г./;

9. Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация на МВР и МРРБ- ДВ, бр.107/04г./;

10. Наредба №16 от 23.07.2001 г. за временна органицация на движението/ВОД/ при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците на МРРБ-/ДВ, бр.72/01г./;

11.  Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 г. за СТПН за осигуряване на ПБ;

12.  Норми за проектиране на канализационни системи от 1990 г.

Забележка:

Съдържанието на настоящия проект,част “ПБЗ”,е съгласно чл. 10 от Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ, бр. 37/04г./

При промяна на условията, посочeни в този проект, КБЗ на етапа на изпълнение на строителството следва да нанесе необходимите изменение в ПБЗ. Неупоменаването или пропускането на някое мероприятие в този ПБЗ не означава, че то не е необходимо и ,че за евентуалното му неизпълнение не се носи отговорност. По време на строителството следва да се спазват всички изисквания на Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословен труд при извършване на СМР.

Проектант:

/ инж. Г. Барзов /